FICHA INDIVIDUAL DE SEGURANÇA DE PRODUTO

1.IDENTIFICAÇÃO

NOME DO PRODUTO: Peraclean (Ácido Peracético)

APRESENTAÇÃO: É uma solução incolor, de odor forte e característico, Armazenar afastado do calor e luz. Temperatura máxima de armazenamento – 30°C. Embalagem para estoque e manuseiro deve ser de plástico ou vidro. Os equipamentos de manuseio podem ser de PVC, poliotileno ou aço inox.

RECOMENDAÇÕES: É um esterilizante químico, a frio, com ação em uma hora, indicado para pisos e equipamentos industriais. Concentração de uso: 100 a 500 ppm de Peraclean (Ácido Peracético), utilizar práticas recomendadas para enxágüe, de acordo com a utilização do artigo. Utilizar recipientes limpos. Material compatível com aço inox, plástico, alumínio. Dosagem: aproximadamente 40 ml em 1 litro de água, tempo de contacto 10 minutos. Solubilidade em água em qualquer proporção

PRAZO DE VALIDADE: 02 Anos

EMBALAGEM: Bombona Plástica de 20, 50 e 60 litros.

2. COMPOSIÇÃO

- Ácido Peracético - Peróxido de Hidrogênio - Ácido Acético - Estabilizante

3. IDENTIFICAÇÃO SOBRE O RISCO

Ácido Corrosivo

4. PRIMEIROS SOCOROS

| OLHOS: | Lavar imediatamente com água em abundância por 15 minutos. Procurar assistência médica. |
| --- | --- |
| PELE: | Remover a roupa contaminada. Lavar as partes atingidas com água em abundância. Procurar assistência médica caso apareça algum sintoma. |
| INGESTAÇÃO: | Remover o material remanescente da boca. Não provoque vômito. Beber 1 ou 2 copos de água ou leite. Procurar assistência médica, levando consigo a ficha de segurança do produto. |
| INALAÇÃO: | Remover a pessoa do local da exposição e procura assistência médica. |

5. COMBATE A INCENDIO

| INFLAMABILIDADE, AGENTE, EXTINTOR | Não |
| --- | --- |
| RISCO DE EXPLOSÃO | Não |
| EQUIPAMENTO ESPECIAL, PROTEÇÃO | Não |
| SUB PRODUTO DA COMBUSTÃO | Não |

CLEAN VALE  Industria Química ltda. - Rua José Kasper, 551 – Bairro São José – CEP-95940.000 – ARROIO DO MEIO-RS.-CNPJ:02825096/0001-52 - Fone/Fax (051)3716-1299

6.PROCEDIMENTO EM CASO DE VAZAMENTO OU DERRAMAMENTO

| PROTEÇÃO | PESSOAL: EPI’s Convencionais: Óculos, Avental de PVC, Luvas, Botas |
| --- | --- |
| DESCARTE DE RESÍDUOS | Caso Haja algum acidente com as embalagens: Isola-se a área, recolhe-se o produto com uma pá, coloca-se em uma bombona e depois comunicar o Departamento Técnico. |

7.MANUSEIO E ESTOCAGEM

| MANUSEIO: | Usar os EPP”s Convencionais. |
| --- | --- |
| ESTOCAGEM: | Local limpo sem umidade e calor, com palete |

8.CONTROLE DE EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO PESSOAL

Utilizar Luvas, Avental de PVC, Óculos de Proteção, Máscara.

9.CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

| ESTADO: | Líquido |
| --- | --- |
| COLORAÇÃO: | Incolor |
| pH SOL. 1%: | 3,0 – 4,0 |
| DENSIDADE: | 1,12 |

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

11.TOXIDADE

| OLHOS: | Irritante. |
| --- | --- |
| PELE: | Brilhante. |
| INGESTAÇÃO: | Tóxico. |
| INALAÇÃO: | Irritante. |

12.DADOS ECOTOXICOLÓGICO

Contém Ácido.

13.PROCEDIMENTOS PARA DESCARTE

| RESIDUOS: |  |
| --- | --- |
| EMBALAGEM: | Não reutilizar. |

14.TRANSPORTE

Não Classificado pelo ONU

15. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

_________________________________________

CLEAN VALE Industria Química Ltda.-Rua José Kasper, 551 – Bairro São José – CEP-95940.000 – ARROIO DO MEIO-RS.-CNPJ:02825096/0001-52 - Fone/Fax (051)3716-1299